Production’s Guideline

OT2211 Smart KM Link

Revision R1 / 2010/11/03

Ours Technology Inc.

Reasons to Buy!

系统需求

- 计算机操作系统:PC running Microsoft Windows 2000 SP4/ Win XP SP3 (32bit)/ Vista SP2 (32bit)/ Win 7 (32bit).

- 计算机硬件规格

    - Intel® Pentium® II Processor or later

    - 512MB RAM or higher

    - Hard disk space requirement of at least 500 MB

    - Built-in USB 2.0 port

- 量产工具规范

- Oti IC 控制器: Oti2211

- OTi 2211 储值碟:没有Sync版本的2211 标准版也要有储值碟进行量产

- 一次可同时量产: 1- 8 支装置

- 操作系统需在[管理着]权限下执行

- 自定义装置信息

- 使用接口

- 量产使用接口

5. 已使用点数UseLiInformation

4. 授权码全部点数

2. 量产工具版本

- 量产状态图示

3.装置信息

7. 安装设备驱动器

6. 量产进度

9. 量产执行

8. 装置设定

  - 图示状态

: 开始量产

: 等待量产

: 量产失败

: 无装置

: 量产成功

  - 量产工具版本

显示量产工具版本别

  - 装置信息

IC MASK Version

2M N20 CE:0 A2

Attached Flash number

Flash Size: “2M”:2MByte

Flash Type: “N”: Nor-flash; “20”:2MByte, “10”:1MByte

  - 全部授权数

显示储值碟总点数

  - 使用点数

显示储值碟已被使用的多少点数

  - 量产进度

此窗口显示量产时过程状态,[等候量产] 、[建立闪存映像] 、[清除闪存]、[格式化]、[量产成功]。

  - 安装驱动程序

若是装置未被量产工具给侦测到时，点选此按钮安装量产驱动程序。

  - 装置设定

点选[设定]按钮打开设定画面，装置的各种细项设定可自行定义。

    - 装置讯息

装置讯息可在此画面编辑修改。

VID: 此字段必须为厂商在USBIF 组织注册的代号,格式为16进位制0x0EA0 是OTi 在USBIF的专属代码。

PID: 此字段所填入的是产品代号,格式为16进位制可让各客户自行填写。

描述内容 (VID)：可填写也可不填写客户名称

描述内容(PID) ：产品内容

SCSI Info - CD Drive:

制造商：输入制造商 (8 characters / MAX).

产品名称：输入产品名称 (16 characters / MAX).

版本别：版本别(4 characters / MAX).

授权选取: 若是Smart KM Link Professional (含Outlook Sync 及Folder Sync)版本量产才须插入储值碟后，勾选此选项2211装置量产完成后同时对此装置授权软件才可正常使用。

    - 闪存讯息

若是Flash 已被使用过，须勾选此选项做清除闪存数据的动作。

    - 错误代码表

点选[产生错误代码表]产生错误代码说明，此功能主要的目的是在当量产的过程中可尽快查明错误问题点。

    - 保留已存在的有效序号

保留已存在的有效序号: 保留装置的序号

允许自定义参数:

- 十进制:使用十进制格式

- 开始序号: 序号由指定的号码开始编制

    - LED 设定

设定LED 闪烁:设定[忙碌]或[闲置]LED闪烁状态

- 开始量产

依据下列步骤开始量产

  - 在2211量产工具文件夹内找到2211MP.exe并执行开启量产画面

  - 量产窗口开启后，可插入装置开始量产。

  - 插入装置于计算机或HUB 的USB Port 上,量产工具侦测到装置后会在窗口上显示[等候量产]，一次最多可量产8支装置，点选[开始量产]按钮开始进行量产。

  - 量产进行[建立闪存映像] 、[清除闪存]、[格式化]等动作。

  - 当量产完成后，将会显示设备的容量及[量产成功-V]的字样有显示[V]表示授权成功，除此之外,假如在量产的过程中失败将会显示错误代码说明其错误的原因，此时就必须点选[设定]查看错误代码确认其错误的原因。

- 装置重新量产

依据下列步骤开始RMA量产

  - 在2211量产工具文件夹内找到2211MP.exe并执行开启量产画面

  - 插入装置于计算机或HUB 的USB Port 上，假如装置没有在量产的窗口上显示，请点选[安装驱动程序]按钮键，若是你的装置还是无法被显示在量产上你可依据Step 4.3 注册使装置的VID/PID。

    - 安装驱动程序:

    - 请重新拔插装置

  - 由于量产工具所辨识的是瀚邦科技PID/VID，若是装置有改变出厂设定值时，你必须做下列程序注册未被定义的ID。

- 在量产文件夹内找到并执行[InfUpdate.exe] 应用程序

- 将装置的VID/PID填入后按[OK]按键注册到2211量产工具的驱动程序列表内，可再次重新开始量产流程。

2211 QC Tool 使用手册

系统需求

- 计算机操作系统平台支持：Windows 2000 SP4/ Win XP SP3 (32bit)/ Vista SP2 (32bit)/ Win 7 (32bit).

- QC 工具须准备两台计算机

- 计算机硬件规格：

    - CPU: Intel® Pentium® II Processor

    - RARM: 512MB RAM or higher

    - 硬盘: Hard disk space requirement of at least 500 MB

    - Built-in USB 2.0 port

    - USB 速度: 支援USB2.0

- 一次最大QC 数目:16条，HUB须有16个ports

QC 工具执行步骤

- 执行 2211QC.exe

- 设定测试模式Test Mode

- 两台计算机上执行QC 工具，将2211装置的各端各自插入计算机端的USB port

- 于这两台计算机设定为CD-ROM不要自动执行

QC工具设定说明

- 开启QC 工具文件夹找到2211QC.exe 并执行此应用程序

- 测试模式、档案版本确认、2211配置文件案

测试模式

(1) Loop Test：此功能为进行长时间传输测试，此项不需选取

(2) Test Time: 测试时间依据需要可设定30-60秒，确认装置是正常没有问题

PC File Version Checking

(1) File version：勾选此选项

(2) Version:输入2211装置内的[Autorun.inf]内的ISOVersion值。

2211 Setting File

File Name: 输入2211MpInfo.set，此档案于由量产工具文件夹内复制至QC 工具文件夹内。

2211 License: 若是勾选[Sync+Copy]表示装置含同步功能，否则License只有复制档案功能。

设定完成后点选[OK]按钮，开始进行QC 测试

- Insert 2211 Smart KM Link

(1) 将多条2211装置的一端各自插入两台计算机中。

(2) 多条装置插入完成后按工具栏上的[QC]按钮开始进行测试。

(3)绿色表示 “成功”. 红色表示 [失败]

2211 错误代码定义

格式说明：

Eaa-bbb  naa - 步骤代码 , bbb - 错误代码

步骤代码说明：

00 - 开始量产

01 - 芯片版本

02 - 闪存型态..

03 - 闪存讯息..

04 - 侦测韧体区块..

05 - 写入韧体..

06 - 重载入韧体..

07 - 扫瞄坏区块..

08 - 清除闪存

09 - 扫瞄坏区块..

10 - 写入 DGA TT

11 - 建立闪存窗体..

12 - 侦测韧体区块..

13 - 初始窗体侦测..

14 - 写入韧体..

15 - 重载入韧体..

16 - 写入初始窗体..

17 - 重加载初始窗体..

18 - 格式化..

19 - RA 初始化

20 - CD 授权初始化

21 - 软件授权初始化

40 - 闪存型态..

41 - 建立闪存映像

42 - 写入闪存映像

错误代码说明：

001 - 指令失败

002 - 写保护

003 - 无装置

004 - 驱动未安装

005 - 传输失败

006 - 读写比错误

007 - 装置未就诸

008 - 装置开启错误

050 - 无效装置代码

100 - 配置内存失败

101 - ITB 无效

102 - IC版本不支持

103 - 闪储容量比对错误

104 - 读写测试失败

105 - 坏区块超过容许值

106 - ITB 无效

107 - 取消

108 - 进入省电模式

109 - 序号(Lib)无法取得

110 - 修复失败

111 - 无效的LIB Key

112 - 无效的保密区容量

113 - 无效的光盘路径

114 - 光盘容量超过容许值

115 - 无闪储

116 - FBD 超过容许值

118 - 读档错误

119 - 超过4G的档案

123 - 更新 ITB 失败

124 - ISP 不支援

125 - ISP 容量错误

126 - 坏区块超过容许值

134 - 无效的保留区容量

135 - 无效的 USB 序号

136 - 无效的 磁盘卷标

137 - ISP不存在

138 - FWB 比对错误

139 - 不支援的闪储

140 - 不支援的IC

141 - 不知名的闪储

142 - 韧体(SRAM) 写读比对错误

143 - 档案无法开启

144 - ITB 写入失败

145 - ITB 读取失败

146 - ITB 比对失败

147 - 闪存扁平电缆错误

148 - 实体区块写入失败

149 - 实体区块读取失败

150 - 实体区块写读比对失败

151 - 抹除闪存失败

152 - RB线需短路

200 - 无标识符

201 - 无媒介体

202 - 无效的 OP 码

203 - 无效的 CDB 字段

204 - 将进入媒介体转变模式

205 - 目标的 OP 异动

206 - 写保护

207 - 密码错误

208 - 重试次数己超过

209 - 无保密功能

210 - 装置锁定

211 - 特殊读写锁定

212 - 闪储初始化中

213 - 指令卷标不正确

214 - 读取逾时

215 - 正在扫瞄坏区块

216 - 扫瞄坏区块完成

217 - 扫瞄坏区块失败

218 - 无效的 BBT

219 - 重送最后一封包

220 - 移除最后一封包

221 - 将进入就绪状态

222 - 装置忙碌

223 - 写入错误

224 - 地址超出范围

225 - 顺序错误

226 - 加载韧体失败

227 - 指令卷标不正确

228 - 无 RA 区块

229 - 无 Spare 区块

230 - 加载 ITB 失败

231 - Key 检验失败

232 - 己注销

233 - 不支援的端点

234 - RA key 错误

235 - 末发现 ISP(Flash)

236 - 无 FCT

237 - 韧体重载中

238 - 己登入

239 - Load Sync Line Info Fail

400 - 无软件授权数据

401 - 软件授权写入失败

402 - 软件授权读取失败

403 - 软件授权比对失败

65535 - IO 控制失败